Департамент образования города Москвы Юго-Западное окружное управление образования Государственное бюджетное образовательное учреждение Лицей №1533 (информационных технологий)

Выпускной проект

по специальности «Технологии программирования»

учащегося группы 11.3

Медведева Алексея Вячеславовича

на тему

«Разработка системы микширования видеопотоков для работы с видео высокого разрешения»

| Руководитель: | Завриев Н.К. |
| --- | --- |
| Консультант: | Завриев Н.К. |
| Заказчик: | Сумин Д.А. |

Оглавление

1.	Введение и актуальность работы	3

2.	Постановка задачи	4

Целевая аудитория		4

Обзор предшествующих решений		4

Система видеоконференций ViDiNG	5

Wirecast for Youtube	5

DVSwitch	5

Постановка задачи		6

3.	Решение	7

Структура видеостудии		7

Основные понятия, форматы данных и протоколы		7

Телевидение высокой четкости	7

Сжатие потока	9

Транспортный и прикладный протоколы и их особенности	10

Программная реализация	11

Архитектура и идеология программы	11

Используемые протоколы	12

Сторонние библиотеки	13

4.	Результат работы и анализ выбранной архитектуры	15

Пакет Videostudio	15

Программный продукт Videostudio	16

Порядок работы программы	16

Анализ выбранной архитектуры	18

Описание эксперимента	19

5.	Выводы и возможности дальнейшего развития	21

6.	Список литературы	22

FFmpeg	22

Aforge.NET	22

Naudio	22

Информация общего характера	22

Введение и актуальность работы

Развитие компьютерных систем в последние десятилетия перевернули представления людей о том, какие сферы деятельности могут быть доступным только профессионалам, оснащенным специализированным оборудованием, а какие - широким массам. С распространением ПК обычным людям и небольшим организациям стали доступны такие области деятельности, как издательская, полиграфическая, включая обработку изображений, видеомонтаж. На рынке представлено огромное разнообразие оборудования для видеосъемки и цифровой видеозаписи. Однако процесс организации видеотрансляций с использованием нескольких камер до сих пор чаще всего требует наличия дорогостоящего специального оборудования, а существующие программные пакеты, работающие на ПК, либо отличаются высокой стоимостью, либо имеют серьезные ограничения.

В частности, используемая в видеостудии Лицея система онлайн трансляций и микширования видео работает с видео стандартного разрешения SD, хотя в настоящее время актуальным является стандарт видео высокого разрешения. Сегодня абсолютное большинство пользователей имеют новые мониторы с разрешением HD, большинство камер также поддерживают формат HD. Видео высокого разрешения стало привычным посетителям интернет-сайтов: на Youtube и других сервисах можно найти огромное количество роликов, снятых пользователями в формате HD. Единственным «узким горлышком», ограничивающим ведение трансляций в HD-видео, остается этап видеорежиссуры, или микширования, т.е. выбор источника видеопотока.

В связи с этим возникла необходимость создания применимого на ПК программного комплекса, который бы обеспечивал проведение видеотрансляции и записи ее результатов в актуальных на сегодняшний день форматах: HD и Full HD. Такой комплекс позволил бы перевести трансляции на более высокий уровень качества, привычный современному пользователю.

Постановка задачи

Целевая аудитория

Целью работы было создание программного комплекса, позволяющего организовать микширование видеопотоков от множества источников  и трансляцию формируемой передачи в формате HD. Программный комплекс, работающий на ПК и не требующий дорогостоящего дополнительного оборудования, может быть полезен любым лицам или организациям, желающий проводить онлайн трансляцию через сеть интернет, например, при проведении каких-либо праздничных или обучающих мероприятий.

Данная работа представляет непосредственный интерес и для созданной в 2007 году видеостудии лицея. Ее задачей являются съемки и организация онлайн трансляций различных событий: торжественных мероприятий, защит дипломных работ, концертов и т.д. В настоящее время для этих целей используется программный пульт DVSwitch, который устраивает по архитектуре и набору функций, но устарел и поддерживает трансляцию с качеством не выше SD.

Новый программный комплекс должен обеспечивать следующие дополнительные возможности:

- Реализацию захвата и обработки видео в формате HD с имеющихся в видеостудии видеокамер.

- Повышение качества записи и вещания видео до формата HD

- Увеличение количества поддерживаемых программным комплексом устройств захвата видео.

Обзор предшествующих решений

Для организации прямого эфира профессиональные видеостудии и телеканалы используют дорогостоящие специализированные аппаратные системы. На рынке ПО ближайшими аналогами создаваемого программного комплекса являются:

- Система видеоконференций ViDiNG

- Wirecast for youtube

- DVswitch

Система видеоконференций ViDiNG

ViDiNG (http://rdtel.ru)- профессиональная российская система групповой видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости, поддерживающая технологию серверного микширования видеоизображений. Продукт ориентирован на государственные учреждения или крупные компанияи.

Главная особенность ViDiNG - микширование видеопотоков происходит на сервере, а не на оконечном оборудовании.

Продукт платный, стоимость конференции, в которой может участвовать до 6 пользователей - – 90 000 рублей. Для использования всех возможностей необходимы специально оснащенные конференц-комнаты. Т.е. продукт неприменим в бытовых условиях и в небольших организациях.

Wirecast for Youtube

Приложение Telestream Wirecast for Youtube ориентировано на проведение интернет-трансляций с нескольких камер, производитель позиционирует программу как "приложение для продвинутого вебкастинга".

Wirecast - одно из наиболее функциональных решений для платформы Windows. Также это единственное решение, поддерживающее Macintosh (есть версии как для Windows, так и для Macintosh).

Стоимость приложения составляет 499$, поддержка HD video приобретается отдельно и стоит 199$.

DVSwitch

Пакет DVSwitch создан для построения программной видеостудии, реализующей возможности микширования аудио- и видео потоков в реальном времени вещания видео в Интернет на вещающий сервер, наложения титров. Пакет имеет модульную архитектуру, предназначен для работы под ОС Linux.

Пакет используется в видеостудии лицея, при эксплуатации выявились следующие недостатки: все компьютеры системы должны работать под ОС Linux. Для устойчивой работы необходимо иметь одинаковый формат картинки со всех камер, существуют ограничения на используемое оборудование, пакет не поддерживает HD Video.

Постановка задачи

Благодаря прогрессу и удешевлению абонентского оборудования сегодня большинству пользователей интернет доступны мониторы и компьютеры, способные обеспечивать воспроизведение видео в формате высокой четкости. В связи с этим возникла задача создания вещательного сервера, обеспечивающего проведение видеотрансляций в интернет с уровнем качества изображения, соответствующего стандарту HD на базе бытового оборудования.

При разработке такого комплекса были предъявлены требования:

- Способность работать с бытовым оборудованием (подключение камер по интерфейсу IEEE 1394, использование Ethernet для передачи DV-видео с камер в реальном времени, коммутация потоков с камер программным микшером, кодирование в форматы, пригодные для передачи на сервер, передача видео на сервер, раздача видео с сервера клиентам);

- Возможность подключения не менее 4-х источников видео;

- Возможность работы с потоками видео в формате HDV;

- Организация обработки и сжатия потоков видео для корректной работы в реальном времени.

- Добавление возможности работы с потоками видео в популярных форматах.

Решение

Структура видеостудии

Задача видеотрансляции заключается в получении изображения события с различных точек съемки, выборе приоритетных в конкретный момент времени планов, дополнении их различными материалами (видеороликами и т.п.), и передаче потребителю. В общем случае эта задача решается видеостудией, представляющей собой комплекс из четырех компонент:

- Источники сигнала, которыми могут быть  видеокамеры различных типов, использующие различные форматы данных, протоколы и физические интерфейсы; визуальный образ рабочего стола компьютера; видеофайлы; видеопотоки, передаваемые по локальной сети или через интернет;

- Коммутатор (или видеомикшер), посредством которого осуществляется выбор источника сигнала для дальнейшей трансляции;

- Блок вещания (сервер вещания), отвечающий за дальнейшую трансляцию сигнала по эфирным и кабельным каналам связи;

- Блок записи, обеспечивающий сохранение итоговой трансляции или ряда исходных потоков в виде видеофайлов.

Каждый из перечисленных компонентов видеостудии может быть решен в виде аппаратного устройства или программы.

Основные понятия, форматы данных и протоколы

Телевидение высокой четкости

Большинство видеокамер, являющихся основным источником видеосигнала, работают в одном из двух форматов – SD или HD.

Стандарт SD (Standard Definition – Стандартное разрешение) относится к категории «традиционных» старых систем видеопросмотра, хранения и передачи сигналов – таких как PAL, SECAM и NTSC, появившихся вместе с цветным телевидением в 1950-е годы. Когда появилось цифровое видео (DV  - Digital Video), эти традиционные системы были представлены с помощью пиксельной решетки, преобразующей содержимое аналогово видео в цифровой сигнал. В связи со своей «традиционностью», данные системы ограничены частотой обновления кадров, характерной для PAL и NTSC (25 кадров/с и 29,97 кадров/с соответственно), низкой полосой частот (количество информации пропускаемое за единицу времени) в диапазоне 4 — 6 МГц, а также ограничены количеством строк развертки (625 и 525 соответственно для PAL и NTSC).

Позже появился стандарт телевидения высокой чёткости (HD или HDTV, сокр. от англ. high definition television)  - система телевидения, позволяющая наблюдателю со средней остротой зрения смотреть картинку с расстояния трех высот изображения и не замечать строчную структуру.

Современное цифровое телевидение высокой чёткости основано на рекомендации ITU-R ВТ.709 Международного союза электросвязи и обеспечивает соотношение сторон экрана 16:9 с разрешением 1920×1080 пикселей. Такое телевизионное изображение, в зависимости от типа развертки, называется 1080i (чересстрочная) или 1080p (прогрессивная, т.е. последовательная). Российским национальным стандартом, определяющим основные параметры телевещания высокой четкости, является ГОСТ Р 53533-2009.

Сигнал HDTV несет в себе значительное количество информации, что требует как мощного оборудования для кодирования/ декодирования, так и каналов передачи данных с высокой пропускной способностью.

Даже при использовании сжатия MPEG2, HD-каналы требуют примерно вчетверо больше передающей мощности по сравнению с обычными каналами.

Таблица 1. Аппаратная нагрузка при работе с HD TV

|  | 720p (HDV-1) | 1080i (HDV-2) |
| --- | --- | --- |
| Носитель данных | Кассета DV | Кассета DV |
| Разрешение/ частота кадров | 720/25p, 720/50p, 720/30p, 720/60p | 1080/50i и 1080/60i |
| Эффективное число пикселей | 1280 x 720 | 1440 x 1080 |
| Относительная ширина экрана | 16 : 9 | 16 : 9 |
| Сжатие | MPEG2@H-14 | MPEG2@H-14 |
| Частота дискретизации | 75.25 MHz | 55.6875 MHz |
| Схема цветовой дискретизации | 4:2:0 | 4:2:0 |
| Дискретизация | 8 бит | 8 бит |
| Скорость передачи данных | 19 Мбит/с | 25 Мбит/с |

Источник: http://www.studio-videoton.ru/Theory/HDTV/HDTV_rukovodstvo.html

Таблица 2. Сравнение форматов HDTV

| Форматы | Разрешение | Число кадров/с | Число пикселей в секунду | Скорость передачи для MPEG4/H.264 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 720/24p или 25p |  | 24/25 | 23 040 000 | 4-5 Мбит/с |
| 720/50p | 1280 х 720 | 50 | 46 080 000 | 7-9 Мбит/с |
| 1080/50i | 1920 х 1080 (2 x 540) | 50 | 51 840 000 | 8-10 Мбит/с |
| 1080/24p или 25p | 1920 х 1080 | 24/25 | 51 840 000 | 7-9 Мбит/с |
| 1080/50p | 1920 х 1080 | 50 | 103 680 000 | 14-18 Мбит/с |

Источник: http://www.era-tv.ru/hdtv/slovar.asp

Сжатие потока

В связи с большим объемом информации передача видеосигнала высокой четкости на дальние расстояния осуществляется, как правило, в сжатом цифровом виде. Аналогично, для оптимизации дискового пространства видеоданные хранятся также в сжатом виде. Таким образом, важнейшими функциями сервера вещания и блока записи являются сжатие видео и (в случае сервера вещание) передача видеопотока в одном из принятых стандартов в сеть интернет. Сжатие видео снижает требования к ширине канала передачи (с 1,485 Гбит/с до 8—25 Мбит/с), при этом качество изображения остаётся приемлемым, но загружает процессор. Для кодирования видеосигнала высокой четкости наиболее часто используются кодеки MPEG-2, MPEG-4.

Транспортный и прикладный протоколы и их особенности

Сжатый (закодированный) контент представляет собой поток данных определенного формата. Передача его между компьютерами определяется протоколами различных уровней. Так, протоколы транспортного уровня обеспечивают передачу данных от источника к получателю (tcp/ip, udp), а протоколы прикладного уровня – взаимодействие пользователя с сетью, позволяет приложениям иметь доступ к сетевым службам, таким как обработчик запросов к базам данных, доступ к файлам, пересылке электронной почты (http, ftp).

Среди транспортных протоколов выделяют надежные (гарантирующие доставку каждого пакета данных от отправителя получателю путем уведомления о получении и многократной отправки, хотя бы и ценой задержки) и ненадежные, в которых отправитель не контролирует и не гарантирует доставку пакета получателю. Чаще всего в качестве транспортных протоколов используются TCP и UDP.

TCP (англ. Transmission Control Protocol, протокол управления передачей) — один из основных протоколов передачи данных интернета, предназначенный для управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP.

UDP (англ. User Datagram Protocol — протокол пользовательских датаграмм) использует модель передачи без обеспечения надёжности, упорядочивания или целостности данных. Датаграммы могут прийти не по порядку, дублироваться или вовсе исчезнуть без следа.

TCP/IP обеспечивает надёжную доставку, а UDP - нет, поскольку TCP имеет встроенные механизмы контроля доставки и целостности данных. Однако TCP нельзя назвать лучшим решением для передачи мультимедиа, поскольку этот протокол добавляет в пакеты данных большое количество служебной информации.

На уровне прикладных программ для передачи видео используется группа протоколов RTP (англ. Real-time Transport Protocol). Протокол RTP переносит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления аудиоданных или видеоизображения в приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). В заголовке данного протокола передаются временная метка и номер пакета. Эти параметры позволяет определить порядок и момент декодирования каждого пакета, а также интерполировать потерянные пакеты.

Программная реализация

Архитектура и идеология программы

Архитектура и идеология работы программы Videostudio повторяет структуру типичной видеостудии. Она содержит возможности для получения видеопотока с USB-вебкамер, видеофайлов в форматах MP4, JPEG и MJPEG потоков, а также с любых плат захвата, которые определяются операционной системой, как “Звуковые, игровые и видеоустройства”. Программа позволяет микшировать видеопотоки, создавать эффект картинка в картинке, транслировать изображение в сеть и записи видеопотока в файл.

С точки зрения внутренней структуры программа содержит 6 однотипных объектов, отвечающих за работу с источником видео; объект, отвечающий за преобразование формата видеопотока, выбор потока для трансляции, его отображение для целей мониторинга, конвертацию  и отправку потока на сервер трансляции, и сервер трансляции, отвечающий за дальнейшую трансляцию видеопотока в интернет.

Архитектура работы комплекса

Используемые протоколы

Для передачи изображения в рамках одного компьютера между программой и FFmpeg был выбран протокол TCP/IP, так как по нему можно передавать несжатую картинку, а потери внутри локальной машины практически невозможны. TCP обеспечивает сохранение правильной последовательность и целостность видео ряда на этом этапе.  Для передачи потока по локальной сети используется протокол UDP, который обеспечивает лучшие временных характеристики.

Обработка потокового видео является ресурсозатраной вычислительной задачей и предъявляет серьезные требования к оборудованию и программному обеспечению. Особенно критичным это становится при работе в режиме реального времени. Поэтому при создании видеомикшера стояла задача подбора оптимальных инструментов для разработки программы и анализа возможностей ПК при работе с различной нагрузкой (разное число камер, разрешений, и т.д.).

Сторонние библиотеки

При создании программного комплекса был произведен поиск и анализ библиотек, позволяющий организовать захват и запись видеопотоков. Основными направления поиска были библиотеки для работы с мультимедиа или библиотеки компьютерного зрения, так как они специализируются на работе с потоками видео и оптимизированы для этого. Основными требования к библиотекам была возможность захвата потока с различных источников, а также поддержка широкого набора кодеков и современных форматов. Задача осложнялась тем, что не все библиотеки совместимы с определенными ОС, языками и средами программирования. Результаты анализа представлены в таблице.

Таблица 3. Анализ библиотек для работы с видео

| Название библиотеки | Назна-чение * | Целе-вой язык | Операцион-ная система | Чтение из файла | Захват с камеры | За-пись | Аппа-ратное уско-рение | Поддерживаемые типы файлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVICAP32.DLL | МБ | (Api) | Win 98,XP | Да | Да | Да | Нет | AVI |
| Video for Windows | МБ | (Api) | Win 98,XP | Н/Д | Да | Да | Н/Д | AVI |
| DirectShow | МБ | (Api) | windows XP,Vista,7, 8 | Н/Д | Да | Н/Д | Да | AVI |
| NVLC | МБ | С# | Windows 7, 8 | Да | Да | Нет | Да | avi, mp4,mkv и другие |
| OpenCv | КЗ | C/C++ | windows, linux, OX | Да | Да | Да | Да | AVI |
| Emgu CV | КЗ | С# | Windows 7, 8 | Да | Да | Да | Нет | AVI |
| OpenCvDotNet | КЗ | С# | Windows 7, 8 | Да | Да | Да | Нет | AVI |
| OpenCvSharp | КЗ | С# | Windows 7, 8 | Да | Да | Да | Нет | AVI |
| Media Foundation | МБ | (Api) | Windows vista, 7, 8 | Да | Да | Н/Д | Да | Н/Д |
| Aforge | КЗ | С# | Windows 7, 8 | Да | Да | Да | Да | avi, mp4,mkv и другие |
| Ffmpeg | МБ | C/C++ | windows, linux, OX | Да | Да | Да | Да | avi, mp4,mkv и другие |

*) - МБ - Мультимедийная библиотека, КЗ – библиотека компьютерного зрения

Для работы с видео большинство библиотек используют DirectShow, который не обладает возможность открытия некоторых современных видео форматов таких,  как mkv,mp4, mov и другие, но есть исключения. Библиотеки NVLC, Ffmpeg, Aforge.NET позволяют реализовать поддержку работы с большим количеством кодеков и различных контейнеров например mkv, mp4, недоступных при использовании DirectShow.  На приведенной ниже схеме представлено взаимодействие библиотек в разработанной системе при использовании их для получения видео потока.

Используемые в программе библиотеки и взаимосвязь между ними.

Наилучшим выбором оказалась библиотека Aforge.NET. Она позволяет использовать как DirectShow, так и дополнительный модуль Ffmpeg, который дает возможность не ограничивать пользователя в использовании только Avi видеофайла. Также библиотека позволяет нам достаточно гибко выбирать настройки для записи.

Результат работы и анализ выбранной архитектуры

Пакет Videostudio

В результате работы над проектом был создан программный продукт – Videostudio 1.0, который выполняет все поставленные задачи, а именно:

- Захватывать видео с любых устройств, распознаваемых ОС Windows как видеоустройства (встроенные камеры, подключенные по USB, FireWier, к платам видеозахвата, HDMI);

- Использовать в рамках одной трансляции источники видеопотока с различными характеристиками (например, камеры с различным разрешением, битрейтом и т.д.), обеспечивая при этом нормализацию выходного видеопотока по параметрам, указанными пользователем в окне настроек;

- Захватывать изображение с рабочего стола режиссера;

- В процессе трансляции отключать устройства-источники и подключать новые без прерывания трансляции;

- Реализовывать эффект «картинка в картинке»;

- Комбинировать несколько видеомикшеров между собой, подключая их на вход друг друга, создавая за счет этого необходимую конфигурацию оборудования;

- Обеспечивать трансляцию видео в сеть интернет по таким протоколам, как http, httpproxy, https, rtp, srtp, tcp, udp,rtmp. Для обеспечения доступа к трансляции большего числа пользователей возможно перенаправление потока на такие распространенные серверы видеовещания как Adobe Flash Media Server, Wowza Mediaserver Pro, Red5 и другие.

- Записывать видео в файл формата Avi.

Данная программа представляет собой работоспособное приложение и может использоваться для организации видеотрансляций с различным уровнем качества, достижимым с учетом характеристик используемого оборудования.

Программный продукт Videostudio

Videostudio 1.0 написан с использованием объектно-ориентированного подхода и представляет собой программный продукт, т.е. программу, которую независимо от ее разработчиков можно использовать в предусмотренных целях на разных компьютерах, удовлетворяющих указанным в описании системным требованиям.

В соответствии с требованиями к программному продукту, он имеет дистрибутив, сформированный на носителе USB-флеш и включающий пакет установки и документацию. Документация описывает порядок установки пакета на компьютер пользователя и порядок использования программы. Установочный пакет включает в себя собственно программу Videostudio и необходимый пакет FFmpeg (распространяется свободно).

Установочный пакет обеспечивает проверку наличия необходимого места на жестком диске; возможность установки пакета в любое место диска по желанию пользователя; распаковку и установку всех компонентов пакета.

Таким образом, любой человек, получивший в распоряжение дистрибутив программы, сможет самостоятельно установить и полноценно применять ее. Программа не требует от пользователя каких-либо специальных знаний для установки или работы с ней. Однако рекомендуется изучение возможностей пакета FFmpeg для использования различных режимов трансляции потока.

Порядок работы программы

После запуска программы открывается главное окно программы с 6 маленькими одинаковыми блоками, каждый из них настраивается через окно настроек источника. После настройки блока в нем начинает отображаться изображение с источника. Для переключения между источниками можно кликнуть по интересующему источнику, нажать цифру, соответствующую номеру источника на клавиатуре или нажать кнопку On air под превью данного источника.

Для создания эффекта «Картинка в картинке» можно нажать клавишу Pic-in-Pic под превью нужного источника, или нажать одну из клавиш клавишу на клавиатуре (q,w,e,r,t,y соответствуют источникам 1,2,3,4,5,6). Повторный клик или нажатие «горячей клавиши» данного источника отключает функцию «Картинка в картинке» .

Демонстрация работы программы (захват с монитора+ проигрывание видеофайла, с применением эффекта картинка в картинке

Окно настроек выходного потока позволяет выбрать основные параметры, а также настроить трансляцию (перед изменением поля “Дополнительные параметры” рекомендуется ознакомиться со справкой для программы FFmpeg). Пользователь может задать любые параметры FFmpeg в специальном поле. При изменением настроек порта необходимо убедиться, что желаемый и следующий за ним порты доступны.

Окно настроек

Анализ выбранной архитектуры

Во время разработки программного комплекса была рассмотрена возможность создания распределенной системы, что дало бы пользователям возможности создания масштабируемого комплекса, работающего с практически неограниченным количеством источников. Но в ходе проведенных исследований было принято решение отказаться от этого. Одной из причин была необходимость обмена данными между компьютером, к которому была бы подключена камера, и компьютером-микшером. Пропускная способность большинства компьютерных сетей без использования дорогостоящего оборудования позволяет передавать данные на скорости примерно 940 Mbits/sec, что позволяет передавать около 5 потоков видео с разрешением 640x480, 30 кадров секунду, и частотой дискретизации 4:2:2. Эта же пропускная способность позволяет принять до двух потоков видео с разрешением 1280x720, 30 кадров секунду, и частотой дискретизации 4:2:2, для передачи одного такого потока требуется 442 Mbits/sec. Однако для передачи видео с разрешением 1920x1080 уже требуется порядка 990 Mbits/sec, что не позволяет его отправить без сжатия. В реальных условиях помимо данного комплекса сеть загружена передачей данных других пользователей с непредсказуемым объемом трафика. Опыт видеостудии лицея показал, что невозможно гарантировать передачу потока видео в реальном времени без задержек.

При применении различных кодеков и алгоритмов сжатия, которые позволяют уменьшить нагрузку на сеть, возникает высокая нагрузка на процессор и видеокарту принимающего компьютера.

Поскольку комплекс предназначался для использования частными лицами и небольшими организациями, в большинстве случаев количество камер и расстояние между ними оказывается ограниченным. Стандарты оборудования USB предполагают передачу сигнала до 25 метров, HDMI – до 20 метров, что достаточно в большинстве случаев.

В итоге тестирования программного комплекса было выявлено, что программа обеспечивает стабильную работу на ноутбуке среднестатистической конфигурации при использовании пяти источников видео с разрешением HD (720р) или трех с разрешением Full HD (1080р). Повышение числа источников или качества сигнала возможно при повышении характеристик оборудования — например, использования более мощного ПК.

Тестирование возможностей программы проводилось с помощью эксперимента.

Описание эксперимента

Цель: определение нагрузки на вычислительную систему при работе видеомикшера и предельных параметров используемого оборудования.

Методика: На тестовом компьютере был запущен программный комплекс, и по мере подключения различных источников с различными параметрами регистрировалась текущая нагрузка на ПК.

Для регистрации нагрузки использовалась программа AIDA64. Данная программа позволяет получить процент загрузки каждого ядра ПК. Полученные данные указаны в столбцах cpu1- cpu4, а также в столбце AIDA64 указана средняя нагрузка в текущий момент.  Также для повышения точности исследования в столбец WTM указывались данные полученные из стандартного Windows Task Manager.

Описание оборудования:

- Ноутбук Acer Aspire V7-582PG

- CPU:	 Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz

- Memory: 6GiB SODIMM DDR3 1600 MHz

- GPU: 	NVIDIA GeForce GT 750M

- OS: Windows 8.1 Pro

- камера №1: Встроенная HD камера (Макс.разрешение 1280х720)

- камера №2: Logitech HD Webcam C270 (Макс.разрешение 1280х720)

- камера №3: Web-camera Trust (Макс. разрешение 640х480)

Тестовые видео:

- для разрешения 640: 720x404 H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (avc1)

- для разрешения 720: 1280x720 H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (avc1)

- для разрешения 1080: 1920x1080 H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (avc1)

Таблица 4. Результаты эксперимента по анализу загрузки

Выводы и возможности дальнейшего развития

В результате работы был разработан программный продукт - вещательный сервер, обеспечивающий проведение видеотрансляций в сети интернет с уровнем качества HD на базе бытового оборудования. Данный программный продукт обладает следующими важными свойствами:

- Функционирует под управлением ОС Windows, способен работать на любом современном персональном компьютере или ноутбуке;

- Работает на бытовом оборудовании (подключение камер по интерфейсу IEEE 1394, USB, HDMI, использует Ethernet для передачи HD видео с камер в реальном времени, коммутацию потоков с камер программным микшером, кодирование в форматы, пригодные для передачи на сервер);

- Позволяет выбирать формат данных для любого из источников видео независимо от других, позволяет отключать, переподключать и менять любой из источников в процессе трансляции;

- Способен работать с шестью источниками видео, включая камеры, захват видео с экрана компьютера, видеофайлы;

- Возможность работы с потоками видео в формате HDTV;

- Обрабатывает и сжимает потоки видео для работы в реальном времени;

- Сформирован в виде полноценного программного продукта, включающего документацию и установочный пакет со всеми необходимыми программными модулями.

Таким образом, пакет может быть использован для организации видеотрансляций, в том числе в видеостудии лицея любым пользователем без поддержки автора.

Естественным ограничением применимости программы является большой объем информации в HD-видеопотоке. Поэтому для эффективной работы программы требуется компьютер достаточной мощности.

Список литературы

FFmpeg

- Encoding for Streaming Sites (track.FFmpeg.org)

- H.264 (track.FFmpeg.org)

- Streaming guide (track.FFmpeg.org)

- FFmpeg documentation (FFmpeg.org)

- Interact with FFmpeg from a .NET program (stackoverflow.com)

- How to stream raw A/V data to FFmpeg (FFmpeg.gusari.org)

Aforge.NET

- Recording using aforges videofilewriter (stackoverflow.com)

- Aforge video samples (aforgenet.com)

- Aforge documentation (aforgenet.com)

- How to record video from laptop camera (aforgenet.com)

- AForge.Video Namespace (aforgenet.com)

Naudio

- NAudio (naudio.codeplex.com)

Информация общего характера

- Захват, обработка и хранение видео с использованием ПК

- Интернет трансляции (auditory.ru)

- Цифровая видеостудия (auditory.ru)

- Comparison of container formats (wikipedia.org)

- C # UDP Socket client and server (stackoverflow.com)

- C # Timer.Interval Pattern with 40ms? (stackoverflow.com)